[image: image1.jpg]



001-01.00.00-3 РЭ

пустая страница

(вторая сторона обложки)

номер страницы не печатать
Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас, что Вы сделали свой выбор в пользу изделия 
Торговой Марки «DANI»!
Газовые отопительные аппараты производятся ЗАО «Машзавод»
 г. Новогродовка Донецкой области с 1976 года. С 2001г. наша продукция выпускается под торговой маркой «DANI. Завод является крупнейшим производителем газового отопительного оборудования в Украине. Постоянная ориентация на нужды потребителя, непрерывное совершенствование нашей продукции с целью повышения эффективности и качества помогают нам оставаться лидером на рынке этой продукции.

 Мы уверены, наше изделие будет служить Вам долго и надежно, принесет тепло и уют в Ваш дом.

[image: image22.jpg]ornoo4



  ВНИМАНИЕ!
Настоятельно рекомендуем при выборе модели аппарата ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации!

При покупке аппарата требуйте правильного заполнения торгующей организацией Сервисной книжки (страница 23), проверьте комплектность и товарный вид аппарата. После продажи аппарата покупателю завод не принимает претензий по некомплектности и механическим повреждениям.

Транспортировка аппарата разрешается только в ВЕРТИКАЛЬНОМ положении.

Запрещается эксплуатация аппарата лицами, не изучившими настоящее руководство и не прошедшими инструктаж, а также детьми.

Обратите внимание на соответствие заводского номера на табличке аппарата и в свидетельстве о приемке руководства по эксплуатации.

Установка, монтаж, ввод в эксплуатацию, гарантийное и сервисное обслуживание аппарата должны производиться Предприятиями (предпринимателями), имеющими соответствующие Лицензии и Разрешения на проведение данного вида работ. Установка аппарата должна выполняться в соответствии с проектом, согласованным местным управлением газового хозяйства и обязательным заполнением талона на введение в эксплуатацию (смотри Сервисную книжку).

Ответственность за техническое состояние  и безопасную эксплуатацию дымовых и вентиляционных каналов в домах и зданиях возлагается на их собственников.

Ответственность за сохранность, техническое состояние и  безопасную эксплаутацию   газовых приборов и аппаратов, установленных в жилых домах государственного фонда, возлагается на квартиросъемщиков, а в квартирах и жилых домах, которые принадлежат гражданам на правах частной собственности - на их владельцев.

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на ниже перечисленные модели аппаратов газовых бытовых с водяным контуром и содержит все сведения, необходимые для безопасной эксплуатации аппарата.


АППАРАТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ С ВОДЯНЫМ КОНТУРОМ
ГОСТ 20219-74
	АОГВ 11,5 FORTE   
	

	АКГВ 11,5 FORTE D   
	

	АОГВ 23,2 FORTE   
	

	АКГВ 23,2 FORTE D  
	


	 V


– этот знак указывает модель выбранного Вами аппарата.

ЗАО «Машзавод» г. Новогродовка непрерывно совершенствует свои изделия и сохраняет за собой право изменять информацию, содержащуюся в данном руководстве по эксплуатации в любой момент времени без дополнительного уведомления. 

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

	1    Основные сведения об изделии 
	4

	
	

	1.1. Назначение аппарата 
	4

	
	

	1.2. Технические характеристики 
	5

	
	

	2    Комплект поставки 
	6

	
	

	3    Меры безопасности 
	6

	
	

	4    Устройство аппарата 
	8

	
	

	5    Подготовка аппарата к работе 
	10

	
	

	6   Требования к системе отопления и горячего водоснабжения
	12

	      
	

	7   Запуск и порядок работы
	14

	
	

	8   Техническое обслуживание 
	16

	
	

	9   Маркировка, упаковка,  транспортирование и хранение
	18

	
	

	10  Свидетельство о приемке
	18

	
	

	11  Гарантийные обязательства
	19

	
	

	Сервисная книжка
	23

	
	



1. Основные сведения об изделии

1.1. Назначение аппарата

1.1.1. Аппарат  газовый бытовой с водяным контуром, далее  «аппарат», оборудован:

 - открытой камерой сгорания (см. п. 1.1.4);

 - ёмкостным теплообменником для нагрева воды системы отопления;

 - теплообменником для нагрева воды в системе горячего водоснабжения - только для моделей АКГВ;

 - газовым клапаном управления и безопасности «EUROSIT».


Аппараты АОГВ предназначены для отопления жилых и служебных помещений, а аппараты АКГВ – для отопления и горячего водоснабжения. 


Объём отапливаемого помещения и его возможные теплопотери приведены в таблице.  

	Модель аппарата
	Объем отапливаемого помещения, м3
	Теплопотери отапливаемого помещения, Вт

	АОГВ 11,5 FORTE  
АКГВ 11,5 FORTE D 
	до 360
	до 11500*

	АОГВ 23,2 FORTE 

АКГВ 23,2 FORTE D
	до 600
	до 20000*


     * Расчетные теплопотери. Указанная цифра является справочной и усредненной и зависит от целого ряда параметров: климатической зоны; теплоизоляционных свойств материалов стен, полов, потолков; площади остекления помещения; розы ветров и др. Теплопотери должны быть подтверждены расчетом. 

Завод-изготовитель аппарата не несет ответственность за неправильный расчет системы отопления, подбор мощности аппарата и не осуществляет его обмен или возврат по этой причине.

 1.1.2. Перед эксплуатацией аппарата внимательно ознакомьтесь с правилами и рекомендациями, изложенными в настоящем руководстве.

1.1.3. Нарушение правил эксплуатации, указанных в руководстве, может привести к несчастному случаю и вывести аппарат из строя.
1.1.4. АППАРАТ  РАБОТАЕТ  ТОЛЬКО НА  ПРИРОДНОМ  ГАЗЕ ГОСТ 5542-87 с номинальным давлением 1274 Па.


1.1.5. Все записи в руководстве по эксплуатации и сервисной книжке должны быть разборчивыми и аккуратными. Записи карандашом не допускаются.

1.2. Технические  характеристики 

1.2.1. Основные технические данные приведены в таблице 1. 

Таблица 1
	№

п/п
	Технические характеристики
	АОГВ
11,5
FORTE 
	АКГВ 
11,5

FORTE D 
	АОГВ
23,2 FORTE 
	АКГВ 23,2 FORTE D 

	1
	Давление газа, Па          - номинальное

                                         - минимальное

                                         - максимальное
	                           1274

640

1764

	2
	Рабочее давление теплоносителя в аппарате не более, кПа
	0,65

	3
	Расход газа природного с плотностью 0.73 кг/м3  при давлении 1274 Па, м3 /ч, не более
	1,45
	2,35

	4
	Номинальная тепловая мощность, Вт
	11500
±1150
	11500
±1150
	23200

±2320
	23200

±2320

	5
	Номинальная тепловая мощность запальной горелки, Вт, не более
	410

	6
	Коэффициент полезного действия при непрерывной работе, (, не менее
	88

	7
	Диапазон поддержания температуры воды в теплообменнике при номинальном давлении газа, °C
	40 – 90

	8
	Содержание окиси углерода в сухих неразбавленных продуктах сгорания, об. %, не более,
	0,05


	9
	Номинальный расход воды в режиме горячего водоснабжения при подогреве на 35°C, л/мин. 
	-
	3,8
	-
	7,0

	10
	Емкость теплообменника отопления аппарата, л
	65
	64
	63
	62

	11
	Давление воды перед аппаратом  при работе в режиме горячего  водоснабжения, кПа

                                              - минимальное
                                              - максимальное
	-
	14.7

588.4
	-

-
	14.7

588.4

	12
	Присоединительные размеры резьбы, 
	

	
	- резьба штуцера  подачи газа
	G½-В

	
	- резьба штуцера системы отопления
	G2-В

	
	- резьба муфты системы горячего водоснабжения
	-
	G½-В
	-
	G½-В

	13
	Расстояние от основания аппарата до оси входного патрубка газопровода, мм
	640±5

	14
	Расстояние от основания аппарата до оси входного патрубка бака-теплообменника, мм
	282 ± 3

	15
	Расстояние от основания аппарата до конца выходного  патрубка бака - теплообменника, мм
	1010 ± 5

	16
	Габаритные размеры, мм

-высота

-ширина
-глубина
	1179 ± 5

420 ± 5

540 ± 5

	17
	Масса аппарата без упаковки, кг
	39
	43
	45
	48

	18
	Наружный  диаметр присоединительного патрубка газоотводящего устройства, мм
	135±2

	19
	Разрежение в дымоходе, Па (мм вод.ст.)

- минимальное

- максимальное
	2,94(0,3)

29,4 (3,0)

	20
	Расстояние от пола до оси входной муфты системы горячего водоснабжения
	-
	598±5
	-
	598±5

	21
	Расстояние от пола до оси выходной муфты системы горячего водоснабжения
	-
	878±5
	-
	878±5



2. Комплект поставки 

 Таблица 2

	№ 

п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ
	Кол-во

	1
	Аппарат, шт.
	1

	2
	Прерыватель тяги, шт.
	1

	3
	Руководство по эксплуатации, экз.
	1

	4
	Упаковка, комплект
	1


Для всех аппаратов требуется обязательная установка ГАЗОВОГО ФИЛЬТРА на газовой магистрали перед аппаратом.

3. Меры безопасности 
3.1. Аппарат должен устанавливаться и эксплуатироваться в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 31-01-2003 «Здания жилые и многоквартирные», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

3.2. Перед монтажом системы отопления, установкой аппарата в систему отопления, включением аппарата следует ознакомиться с настоящим Руководством по эксплуатации.

3.3. К техническому обслуживанию и ремонту  аппарата должны допускаться квалифицированные специалисты, имеющие соответствующее удостоверение.

3.4. Аппарат должен содержаться в чистоте и предохраняться от ударов.

3.5. Во избежание аварий и несчастных случаев категорически

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) самостоятельно устанавливать и запускать аппарат в работу, производить ремонт и вносить в конструкцию какие-либо изменения;

б) эксплуатировать аппарат при давлении газа, которое не соответствует  указанному в таблице 1;

в) эксплуатировать аппарат лицам, не ознакомленным с настоящим руководством;

г) включать аппарат при:

- неисправных основной или запальной (пилотной) горелках,

- наличии утечки газа,

- неисправном газовом клапане;

- отсутствии тяги в дымоходе;

д) использовать горячую воду из системы отопления для бытовых нужд;

е) применять огонь для обнаружения утечек газа;

ж) включать аппарат без предварительного заполнения водой системы отопления и аппарата;

з) вращать ручку регулировки температуры теплоносителя без надобности;

и) поворачивать ручки регулировки температуры и газового крана с помощью плоскогубцев, гаечных ключей и других инструментов;

к) хранить в помещении, где установлен аппарат, пустые и наполненные газом баллоны, а также другие легковоспламеняющиеся вещества;

3.6. При не работающем аппарате кран на газопроводе  перед аппаратом должен быть закрыт.

3.7. При появлении запаха газа в помещении следует немедленно закрыть газовые краны, открыть окна (двери) и вызвать аварийную службу. До устранения утечки газа не производить работ связанных с огнем или искрообразованием (не включать и не выключать электроосвещение, электроприборы, не курить и тп.).

3.8. В случае возникновения пожара немедленно сообщить в пожарную часть по телефону 01.

3.9. При нарушении правил монтажа и эксплуатации аппарата, может наступить отравление окисью углерода (угарным газом). Признаками отравления являются: тяжесть в голове, сильное сердцебиение, шум в ушах, головокружение, тошнота, рвота, одышка, нарушение двигательных функций. Пострадавший может внезапно потерять сознание. До приезда врача для оказания первой помощи примите следующие меры: вынесите пострадавшего на свежий воздух, тепло укутайте и не давайте уснуть, при потере сознания дайте понюхать нашатырный спирт и сделайте искусственное дыхание.

[image: image2.jpg]TEPMOMETP





Рисунок 1. 
Аппарат
4. Устройство аппарата 

4.1. Аппарат выполнен в виде напольного резервуара цилиндрической формы, лицевая сторона которого закрыта дверцей.

4.2. Аппарат включает следующие основные части (рисунки  1 и 2):
 емкостной теплообменник системы отопления (аппараты АОГВ 11,5 Forte и АКГВ 11,5 Forte D имеют по два модуля, а аппараты АОГВ 23,2 Forte и АКГВ 23,2 Forte D - по три модуля), проточный теплообменник (змеевик) системы горячего водоснабжения (ГВС) - для моделей АКГВ, устройство горелочное, термометр, дверцу.

4.3. Емкостной теплообменник  аппарата стальной, с кронштейнами для крепления горелочного устройства. В нижней части теплообменника находится топка, имеющая окно для наблюдения за процессом розжига и горения.

[image: image17.wmf][image: image18.jpg]013

ME 04



4.4. Дверца аппарата удерживается в закрытом положении с помощью пружинного замка.




Рисунок 2. Устройство аппарата.
1. Прерыватель тяги; 2. Датчик тяги; 3 Кабель прерывателя; 4. Ручка управления; 5. Дверца; 6. Клапан газовый; 7. Кнопка пьезорозжига; 8. Емкостной теплообменник; 9. Горелка; 10. Запальник (пилотная горелка); 11. Термопара; 
12. Основание; 13. Штуцер подвода воды системы отопления; 14. Теплообменник (модуль); 15. Труба подвода газа; 16. Узел «сильфон-термобаллон»; 17. Штуцер отвода воды системы отопления; 18. Дверца прерывателя тяги; 19. Кожух; 20. Змеевик*; 21. Выходной штуцер горячего водоснабжения *; 
22. Входной штуцер горячего водоснабжения *.


* - только для моделей АКГВ (FORTE D).
[image: image19.jpg]|~




4.5. Горелочное устройство (рисунок 3) состоит из горелки 1 и отражателя 2, предохраняющего пол под аппаратом от перегрева. Горелочное устройство закреплено на основании
Рисунок 3.
Горелочное устройство
4.6. Газовый клапан 6 (Рисунок 2) служит для подачи газа к запальной и основной  горелкам, регулирования температуры теплоносителя в ёмкостном теплообменнике системы отопления и автоматического отключения подачи газа в случае:

 - погасании запальной горелки;

 - падении давления газа в сети ниже допустимого;

 - прекращении подачи газа;

 - отсутствии тяги в дымоходе.
4.7. На корпусе газового клапана имеется ручка управления температурой, вращая которую можно регулировать температуру теплоносителя в аппарате от 40 до 90°С.
4.8. Прерыватель тяги состоит из корпуса и дверцы. Он  предназначен для автоматической стабилизации процесса горения в топке аппарата, т.е. уменьшения влияния колебания величины разрежения в дымоходе на тягу в топке. При нормальной тяге через имеющиеся зазоры между дверцей и корпусом прерывателя тяги происходит незначительный подсос внешнего воздуха из помещения в дымоход. В случае появления чрезмерно высокого разрежения в дымоходе дверца отклоняется внутрь прерывателя тяги, увеличивая тем самым подсос внешнего воздуха, не проходящего через топку, в дымоход. При обратной тяге поступающий сверху воздух отклоняет дверцу наружу и воздух из дымохода выходит через зазор между дверцей и корпусом прерывателя тяги в помещение, не попадая в топку. Для нормальной работы дверца должна легко (от слабого дуновения на нее) вращаться на оси.
5. Подготовка аппарата к работе
5.1. Установка, монтаж, ввод в эксплуатацию, гарантийное и сервисное обслуживание аппарата должны производиться Предприятиями (Предпринимателями), имеющими соответствующие Лицензии и Разрешения на проведение данного вида работ. Установка аппарата должна выполняться в соответствии с проектом, согласованным  местным управлением газового хозяйства и обязательным заполнением талона на введение в эксплуатацию (смотри Сервисную книжку).

5.2. При установке аппарата необходимо соблюдать требования действующих нормативных документов: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 31-01-2003 «Здания жилые и многоквартирные», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

5.3.Установка аппарата в жилом здании допускается только при наличии дымохода с отводом в него продуктов сгорания от аппарата. Канал дымохода должен иметь живое сечение не менее диаметра газоотводящего патрубка аппарата (не менее 135 мм), быть строго вертикальным, гладким, ровным, без поворотов и сужений. Наружная поверхность дымохода, расположенная выше кровли, должна быть оштукатурена и теплоизолирована. Ниже места присоединения к дымоходу соединительной трубы от аппарата в дымоходе должен оставаться карман глубиной не менее 25 см с люком для чистки.

5.4.Присоединение аппарата к дымоходу должно выполняться трубами из кровельной стали или гибкими (гофрированными) рукавами диаметром не менее диаметра газоотводящего патрубка аппарата. Трубы должны плотно, без зазоров, вдвигаться одна в другую по ходу удаления продуктов сгорания не менее чем на 0,5 диаметра труб. Вертикальный участок дымоотводящей трубы, расположенный непосредственно над прерывателем тяги, должен иметь как можно большую длину, не менее 0,5 м. Прокладка соединительных труб через жилые помещения запрещается.

Необходимо по возможности избегать большой длины горизонтальных участков дымоотводящей трубы. Суммарная длина горизонтальных участков соединительных труб должна быть не более 3 м. Уклон трубы в сторону газового прибора должен быть не менее 0,01. Не следует делать радиусы закругления менее диаметра трубы.

5.5.Аппарат устанавливается у стен с несгораемым покрытием на расстоянии не менее 15 см от стены. Если аппарат устанавливают у легкосгораемой стены, ее поверхность должна быть изолирована стальным листом по листу теплоизоляционного материала толщиной не менее 3 мм, выступающим на 10 см за габариты корпуса. Перед аппаратом должен быть проход шириной не менее 1 м. При установке аппарата на деревянном полу, пол должен быть изолирован стальным листом по листу теплоизоляционного материала толщиной не менее 3 мм. Изоляция должна выступать за габариты аппарата на 10 см.

5.6.Для улучшения условий циркуляции воды в отопительной системе с естественной циркуляцией теплоносителя предпочтительна установка аппарата в подвальных или полуподвальных помещениях ниже уровня нагревательных приборов (радиаторов). Расширительный бачок располагается в самой высокой точке системы. Система отопления должна быть с верхней разводкой (рис 4). Поверхность нагревательных приборов определяется расчетом. Во избежание получения большого гидравлического сопротивления системы занижать диаметры трубопровода не рекомендуется.

5.7.Удалите консервационную смазку и протрите аппарат сухим материалом.

5.8.По уровню в горизонтальном положении установите аппарат на место, где он должен работать.

5.9.Установите на аппарат прерыватель тяги 1 (рис.2), обеспечив его строго вертикальное положение. Край дверки прерывателя тяги 18 (рис.2) должен отклоняться от номинального положения внутрь не более чем на 

1...2 мм. Дверка прерывателя тяги должна легко (от слабого дуновения на нее) вращаться на оси.

5.10.Присоедините аппарат к дымоходу, газопроводу и к трубам системы отопления и водоснабжения. На газоподводящей трубе перед аппаратом обязательно должен быть установлен газовый кран, перекрывающий доступ газа к аппарату, а также газовый фильтр. Соединительные муфты трубопроводов должны быть точно подогнаны к месту расположения штуцеров аппарата. Соединение не должно сопровождаться взаимным натягом и должно быть герметичным. 

5.11. Заполните систему отопления аппарата водой от водопроводной сети или через расширительный бачок (порядок заполнения см. п.7.1). Категорически запрещается установка запорной арматуры на стояке, идущем от аппарата к расширительному бачку.
5.12. После монтажа проверьте газовые и водопроводные коммуникации аппарата на герметичность. Герметичность соединений газопроводов проверяйте с помощью мыльной эмульсии. Запрещается применять огонь для обнаружения утечек газа. 

5.13. Пламя запальника должно омывать конец термопары и обеспечивать быстрое (не более чем за 2 сек.) воспламенение горелки по всей поверхности .

5.14. Проверьте срабатывание автоматики по тяге. При полном отсутствии тяги отключение подачи газа на горелки должно произойти за время не более 60 сек и не менее 10 сек.
5.15 Заполните карман бака-теплообменника, в котором размещается термобаллон узла «сильфона-термобаллона» маслом машинным любой марки).

6. Требования к системам отопления и горячего водоснабжения
6.1. Рекомендуется система отопления с верхней разводкой и естественной циркуляцией с оптимальным объемом теплоносителя 160 л (максимальный объём - 200 л) для аппаратов АОГВ 11,5 FORTE и АКГВ 11,5 FORTE D) и 310 л – 350 л для аппаратов АОГВ FORTE 23,2 и АКГВ 23,2 FORTE D (рисунок 4).
6.2. В системах отопления большой протяженности и/или с затруднительной циркуляцией рекомендуется применение естественно-принудительной циркуляции. При этом:


- насос устанавливается на байпасе обратного трубопровода;


- на обратном трубопроводе под насосом ставится шаровой кран, который перекрывается во время работы насоса.


Возможно применение систем отопления с нижней разводкой и принудительной циркуляцией, в которой циркуляционный насос стоит или после расширительного бачка на подающей линии или на обратном трубопроводе.


В системах отопления с циркуляционным насосом рекомендуется применение комнатного термостата, размещенного в жилой комнате и включенного в электрическую цепь циркуляционного насоса. Применение термостата позволяет улучшить температурный комфорт при значительной экономии газа (до 15%). Также комнатный термостат позволяет получать кратковременно большее количество горячей воды (для аппаратов АКГВ), так как в аппарате можно поддерживать максимально высокую температуру.

6.3. Система отопления должна быть открытого типа с атмосферным расширительным бачком объёмом не менее 7% от общего объёма теплоносителя в системе отопления. Атмосферный расширительный бачок располагается в самой верхней точке системы. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ установка мембранного расширительного бачка (применяется для закрытых систем отопления) во избежание превышения максимально допустимого давления теплоносителя в аппарате (появление деформации и нарушение герметичности резервуара).
Допускается использовать металлопластиковые и/или пластиковые трубы для систем отопления и горячего водоснабжения.

6.4. Требуемая тепловая мощность нагревательных приборов определяется расчетом. 

6.5. Подключение контура системы отопления и горячего водоснабжения аппарата представлено на рисунке 4.
6.6 Расположение расширительного бачка и трубки сигнальной (рис 4) не должно препятствовать удалению избытка воды в системе отопления при ее нагреве в холодное время года. Замерзание воды в сигнальной трубке приведет к избыточному увеличению давления в системе отопления сверх допустимого, деформации аппарата и его поломке.

   [image: image3.jpg]


    ВНИМАНИЕ! Для получения максимального количества горячей воды в контуре горячего водоснабжения (для аппаратов АКГВ) в отопительный период рекомендуется отключать систему отопления, для чего необходимо установить на обратном трубопроводе шаровой кран. Возможна установка крана также на подаче, но обязательно после расширительного бачка! Этот кран при пользовании горячей водой рекомендуется устанавливать в положение «закрыто», остальное время - в положение «открыто».
[image: image4.jpg]


     ВНИМАНИЕ! При применении шарового крана в контуре горячего водоснабжения возможно возникновение металлического стука в баке-теплообменнике, вызванного гидравлическим ударом. Для предотвращения стука не рекомендуется резкое открытие (закрытие) шарового крана.
[image: image5.jpg]Yxnow 0,00
Al ol

10




Рисунок 4. Схема подключения аппарата к системам отопления               (с естественной циркуляцией теплоносителя), холодного и горячего водоснабжения 

1 - аппарат, 2 - расширительный бачок, 3 – стояк водопроводный, 4 - труба сливная, 5 – вентиль для заполнения и подпитки системы отопления*,
 6 – смеситель кухонный, 7 – шаровой кран, 8 - радиатор, 9 – трубка сигнальная, 10 – трубопровод обратной воды, 11 – подающий стояк системы отопления, 12 – входной трубопровод системы горячего водоснабжения **, 
13 – выходной трубопровод системы горячего водоснабжения **, 14 – вентиль или кран.
  * - категорически запрещается установка шарового крана;
 ** - только для моделей АКГВ.
7. Запуск и порядок работы
7.1. Перед включением аппарата необходимо заполнить систему отопления и аппарат водой (теплоносителем). В целях исключения нарушения прочности и плотности аппарата при заполнении и подпитке системы отопления нельзя допускать превышение давления воды в аппарате более 65 кПа (0,65 атм.). Для этого необходимо вентиль подпитки открывать плавно и запитку системы производить медленно (т.к. при полном и резком открытии крана давление в аппарате может достигнуть 4 атм.). 
При отсутствии водопровода заполнение и подпитку системы отопления необходимо производить через расширительный бачок. 

      [image: image6.jpg]


       ВНИМАНИЕ!     Деформация бака-теплообменника явившаяся следствием установки мембранного расширительного бачка, нарушения правил эксплуатации и условий заполнения (подпитки) системы отопления водой, указанных в  настоящем Руководстве по эксплуатации, производственным дефектом не является и гарантийной замене деформированный  аппарат не подлежит. Эксплуатация деформированного аппарата категорически запрещена.

7.2. Перед включением аппарата:

- проветрите помещение в течение не менее 15 мин.;

- проверьте, закрыты ли краны;

- проверьте тягу в дымоходе, для чего поднесите зажженную спичку к дверке прерывателя тяги  18 (рисунок 2). При нормальной тяге пламя спички будет втягиваться в прерыватель тяги.

7.3. Последовательность включения аппарата 

[image: image7.jpg]KHoriKa BKrioueHmst

Nbe30po3XKUra Monoxere

IGpaT BLIKTIOEH
Ykazatenb /

pexuma pabot
MonoxeHve

“BkritoyeHne nbesopoaxura”
Pyuka ynpasneus
"

PerynupoBKy TeMneparypel




Рисунок 5. Газовый клапан  “EUROSIT”

7.3.1. Откройте дверцу аппарата. Убедившись, что ручка управления и регулировки температуры (ручка управления) находится в положении «[image: image8.jpg]


» (аппарат выключен - рисунок 5), откройте кран на газопроводе перед аппаратом.

7.3.2. Поверните ручку управления против часовой стрелки в положение розжига  «[image: image9.jpg]


».

7.3.3. Нажмите ручку управления до упора. Удерживайте ручку управления в нажатом положении в течение 5-10 секунд (время необходимое для вытеснения газом воздуха из трубки запальной горелки). Нажмите кнопку  пьезорозжига до щелчка. 
7.3.4. Отпустите ручку управления и проверьте наличие пламени на запальной (пилотной) горелке  (рисунок 2)

7.3.5. Если нет пламени, повторите п. 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4,  увеличивая время нажатия ручки управления. 

7.3.6.Поверните ручку управления в положение 1-7 и убедитесь, что основная горелка работает. Регулирование температуры теплоносителя в аппарате осуществляется  поворотом ручки управления в положение от 1до 7. Положение 1 ориентировочно соответствует температуре теплоносителя в аппарате 30°С, а положение 7 – температуре 90°С.

7.4. Последовательность выключения аппарата 

7.4.1. Для отключения основной горелки поверните ручку управления по часовой стрелке в положение  «[image: image10.jpg]


». При этом на запальной (пилотной) горелке будет гореть пламя.

7.4.2.  Для полного отключения подачи газа на запальную (пилотную) горелку поверните рукоятку по часовой стрелке в позицию «выключено» «[image: image11.jpg]


»

7.4.3.  Закрыть газовый кран на газопроводе перед аппаратом.

            [image: image12.jpg]


  ВНИМАНИЕ!

После запуска аппарата в работу до полного прогревания всей системы отопления может наблюдаться временное появление капель воды, падающих с теплообменника в камеру сгорания. Это результат образования конденсата на стенках топки и теплообменника. При нагреве теплоносителя до 45-50(C конденсация прекратится. 

[image: image13.jpg]


  ВНИМАНИЕ!  

С целью уменьшения количества выделяемого конденсата рекомендуется при первом запуске системы отопления, в начале отопительного сезона, закрыть кран 7 (рисунок 2) на обратном трубопроводе до нагрева теплоносителя в аппарате до температуры  70°С, после чего кран открыть.
7.5. Правила пользования контуром горячего водоснабжения 
(для аппаратов типа АКГВ).
7.5.1. Получение горячей воды в отопительный период.
Для получения большего количества горячей воды в системе горячего водоснабжения (ГВС) перед разбором горячей воды необходимо:

   - перекрыть кран 7 (рисунок 4) на обратном трубопроводе системы отопления перед аппаратом (исключить циркуляцию теплоносителя в системе отопления);

   - ручку регулировки температуры (рисунок 5) установить на максимум.

После выключения горячей воды необходимо:

   - открыть кран 7 (рисунок 4) на обратном трубопроводе системы отопления перед аппаратом (возобновить циркуляцию теплоносителя в системе отопления);

   - ручку регулировки температуры установить в необходимое положение.

  [image: image14.jpg]


 После окончания отопительного периода кран на обратном трубопроводе перекрывается!

7.5.2. Получение горячей воды в летний период. 

Перед началом пользования  горячей воды необходимо:

   - включить аппарат;

   - ручку регулировки температуры установить на максимум в положение 7.

После прекращения пользования горячей воды необходимо выключить аппарат.

8. Техническое обслуживание
8.1. Обязательным является проведение ежегодного технического обслуживания (ТО) перед началом отопительного сезона. Перечень работ ТО приведен в таблице 3.

8.2. В течение 1-го месяца эксплуатации владельцу аппарата необходимо ежедневно проверять количество теплоносителя в системе отопления по наличию его в расширительном бачке. При необходимости подпитывать систему отопления. В дальнейшем проверку наличия теплоносителя в системе отопления осуществлять не реже 2, 3 - х раз в течение отопительного сезона.
8.3. В случае прекращения работы аппарат в период отопительного сезона на время свыше суток следует слить воду (теплоноситель) из аппарата, системы отопления и змеевика аппарата системы горячего водоснабжения (для аппаратов АКГВ) во избежание её замерзания.

8.4. Попадание в бак инородных тел в виде пакли, накипи, осадков, грязной воды может вызвать появление шума внутри бака. Для устранения причин возникновения шума необходимо произвести промывку системы отопления и емкостного теплообменника аппарата.

8.5. По окончании отопительного сезона промойте систему отопления раствором щелочи (0,5 кг кальцинированной соды на 10 л воды). Для этого заполните систему отопления и выдержите в течении двух суток, затем слейте раствор и промойте систему водой.
8.6. Перед началом отопительного сезона, в случае необходимости, проведите проверку и прочистку дымохода, проверьте отсутствие пыли и мусора под аппаратом. Также проверить отверстие форсунки горелки на наличие инородных предметов.
Перечень работ ежегодного технического обслуживания (ТО). 

Таблица 3.
	№

п/п
	Наименование работ
	Периодичность выполняемых работ

	1
	Прочистка сопла запальника, секции теплообменника. Проверка плотности всех соединений, тяги в дымоходе и свободного вращения дверцы прерывателя тяги.
	Перед началом отопительного сезона. При каждом  посещении по графику технического обслуживания.

	2


	Очистка термопары от нагара.


	При каждом  посещении по графику технического обслуживания

	3


	Проверка работоспособности автоматики по тяге, пламени и терморегулятора.
	То же.

	4


	Смена мелких деталей и ремонт
	По мере необходимости


Возможные неисправности и методы их устранения.

Таблица 4.
	Наименование неисправности, внешнее ее проявление и дополнительные признаки
	Вероятная причина
	Метод устранения
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	1. Не удается разжечь запальную горелку: пламя на запальной горелке гаснет
	Закрыт кран перед аппаратом. Наличие воздуха в трубке подачи пускового газа. Давление газа ниже 635 Па
	Откройте кран. Продуйте трубку нажатием ручки регулировки температуры в течение одной минуты, сообщите в газовую службу.
	

	2. Пламя запальной горелки  коптит или не горит совсем.
	Засорены отверстия в сопле запальника
	Обратиться  в Сервисную организацию
	

	3. Пламя  запальной горелки гаснет. Автоматическое отключение подачи газа при работе газового аппарата
	Давление газа вышло за пределы указанные в п.1.2.
	Сообщите в газовую службу
	

	4. При работе аппарата теплоноситель  в нем не достигает температуры, установленной ручкой управления температурой
	Неправильно смонтирована система отопления или теплопотери здания  выше, чем указано в Руководстве по эксплуатации.
	См. п.6.1 или п.1.1.1
	



9. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
9.1. Маркировка аппарата указана на табличке, размещенной спереди на лицевой поверхности емкостного теплообменника под дверцей.
9.2. Аппарат транспортируется и хранится только в вертикальном положении.

9.3. При транспортировке не допускаются резкие встряхивания и кантовка аппарата. 

9.4. Не установленные аппараты должны храниться в упакованном виде в закрытых сухих помещениях. Температура воздуха в местах хранения от

-50(С до +40(С, относительная влажность воздуха должна быть не более 98%.

9.5. Окружающая атмосфера в местах хранения не должна содержать примесей агрессивных газов и паров.

9.6. Срок действия заводской консервации – 12 месяцев.


10. Свидетельство о приёмке
________ Forte _________                      ____________________

наименование аппарата                                 заводской номер

Аппарат изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов ГОСТ 20219-74, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

           Представитель ОТК

   МП

      ___________________                ____________________

         личная подпись                           расшифровка подписи

   ________________________       

            год, месяц, число

11. Гарантийные обязательства 

Настоящие гарантийные обязательства действуют на территории Украины и России.

[image: image15.jpg]


  ВНИМАНИЕ! Проверяйте правильность 
    заполнения гарантийных документов!

При продаже аппарата представитель торгующей организации должен  поставить штамп и все необходимые отметки о продаже на талонах введения аппарата в эксплуатацию и отрывных талонах на гарантийный ремонт.

· При введении аппарата в эксплуатацию представитель сервисной организации должен заполнить талоны №1 и №2 на введение в эксплуатацию. 
Талон  № 1 хранится у владельца аппарата, а талон №2 направляется в один из сервисных центров DANI представителем сервисной организации.

·  При проведении ежегодного технического обслуживания (ТО) представитель сервисной организации должен заполнить талон на проведение ТО (талон № 1-2). 

·  Все работы, проведенные с оборудованием в течение всего его срока эксплуатации должны быть зафиксированы в Приложении 1 - «Перечень проведенных работ».

·  Все записи должны быть сделаны разборчивым почерком. Записи карандашом или смывающимися чернилами не допускаются.

[image: image16.jpg]


  ВНИМАНИЕ!

Выполнение гарантийного и сервисного обслуживания, монтаж и ввод в эксплуатацию аппарата производятся сервисной организацией.
Сервисной организацией могут выступать специализированные

предприятия газового хозяйства и другие предприятия, частные предприниматели, имеющие лицензию и разрешения на проведение данного вида работ.

11.1 Гарантийный срок хранения аппарата – 12 месяцев. 

Гарантийный срок хранения исчисляется от даты выпуска аппарата.

Гарантийный срок эксплуатации аппарата составляет 36 месяцев со дня продажи.

11.2 Условиями предоставления гарантии являются:

- выполнение сервисной организацией первого запуска аппарата;

- проведение сервисной организацией ежегодного технического обслуживания *;

- наличие правильно заполненных гарантийных талонов.

В случая невыполнения, какого либо из условий аппарат снимается с гарантийного обслуживания.

Возможно восстановление срока действия гарантии при условии выполнения полного комплекса работ по плановому техническому обслуживанию, предусмотренного в Сервисной книжке и оплаченного владельцем аппарата.

      *Перечень работ, выполняемых при проведении ежегодного технического обслуживания, представлен в таблице 3.

11.3 Бесплатное гарантийное обслуживание подразумевает замену любых  узлов и деталей при выявлении заводского дефекта и не предусматривает возврата денежных средств. Ежегодное техническое обслуживание и другие профилактические работы относятся к сервисному обслуживанию и оплачиваются владельцем аппарата по действующему прейскуранту сервисной организации.

11.4 В случае выхода из строя в течение гарантийного срока, какого -  либо узла по вине предприятия – изготовителя, представитель Сервисной организации совместно с владельцем аппарата должен составить акт по прилагаемому образцу, который вместе с заполненным гарантийным талоном и дефектным узлом высылается владельцем почтой по адресу: ______________________________________________________________________________________________________ либо передается через представителя Сервисной организации.
ПРИМЕЧАНИЕ: при отсутствии дефектного узла и гарантийного талона, а также, если при обследовании возвращенного узла не подтверждается наличие дефектов производственного характера предприятие – изготовитель претензий не принимает. 
11.5 В течение 12 месяцев со дня осуществления ежегодного технического обслуживания, что подтверждается отметкой в талоне на ежегодное техническое обслуживание (Талон № 1-2), (но не позднее окончания срока гарантии), при появлении каких-либо сбоев в работе аппарата владелец должен вызвать представителя сервисной организации для проведения ТО и восстановления работоспособности.

11.6 Производитель не несет ответственности за неисправности, которые возникли вследствие несоблюдения правил эксплуатации, хранения и транспортировки аппарата.

11.7 Завод – изготовитель не несет гарантийные обязательства в случаях, перечисленных ниже:

11.7.1 В случае нарушения правил монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

11.7.2 Если монтаж аппарата, системы газоснабжения, отопления, ГВС, дымоудаления и/или подключение аппарата к этим системам осуществляли специалисты, которые не имеют лицензии на соответствующие виды работ.

11.7.3 Если дефект вызван действием непреодолимых сил (пожар, затопление, природные катастрофы и т.п.), несчастными случаями.

11.7.4 Если дефект аппарата возник вследствие нарушения пользователем правил эксплуатации, хранения, транспортировки; а также вследствие умышленных или неосторожных действий, как самих пользователей, так и третьих лиц; в случае наличия повреждений, вызванных попаданием внутрь изделия посторонних предметов, вещей, жидкостей, насекомых, пыли и т.д..
11.7.5 Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, не предусмотренные изготовителем.

11.7.6 Если аппарат имеет следы неквалифицированной установки.

11.7.7 Если при монтаже аппарата, системы газоснабжения, отопления, водоснабжения и подключение аппарата к этим системам использовались нестандартные или некачественные комплектующие и др. материалы, что привело к выходу из строя аппарата.

11.7.8 Если аппарат имеет следы попыток неквалифицированного ремонта или других вмешательств в аппарат.

11.7.9 Если дефект возник по причине загрязненного газа, воды, теплоносителя, воздуха, а также перепадами давления газа и воды выше допустимых пределов.

11.7.10 При нарушении заводской пломбировки.

11.7.11 В случае не подтверждения заводом-изготовителем дефекта детали.

11.7.12 При отсутствии дефектного узла и гарантийного талона.

11.7.13 В случае ввода в эксплуатацию (первого запуска) аппарата без наличия у потребителя всех необходимых разрешений и проектной документации согласованной в установленном законом порядке.

11.8 Сервисная организация и завод-изготовитель снимают с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный аппаратом людям, домашним животным, имуществу, окружающей среде в случае, если это произошло:


- в результате несоблюдения потребителем правил установки и эксплуатации изделия;


- умышленных или неосторожных действий потребителя и/или третьих лиц;


- в результате действия непреодолимых сил.

11.9 Производитель аппаратов не несет ответственность за неправильный подбор мощности аппарата.

11.10 Ресурс,  срок службы аппарата не менее 14 лет.

Заполняется при покупке аппарата
Владелец аппарата ознакомлен с условиями предоставления гарантии и обязуется их соблюдать.

	Владелец:

	(Фамилия, имя, отчество полностью)

	

	дата
	
	подпись владельца


Пустая станица 
СЕРВИСНАЯ КНИЖКА

на аппарат

1. Условием предоставления гарантии является выполнение сервисной организацией первого запуска аппарата.

2.  Сервисная организация выполняет указанные работы при условии соблюдения владельцем аппарата правил эксплуатации и хранения установленного аппарата.

3. Стоимость первого запуска оплачивает владелец аппарата согласно действующих расценок. 

При установке аппарата Сервисный центр «DANI» или его уполномоченными представителями первый запуск производится бесплатно!

4. Сервисный центр выполняет гарантийный ремонт в течение 14 дней со дня принятия заявки.

5. Владелец обязан оплатить затраты сервисной организации в случаях:

· вызова мастера по причинам, на которые не распространяется гарантийное обслуживание;

· ремонта повреждений, которые возникли по вине владельца;

· при невозможности проведения введения в эксплуатацию или ремонта по причинам, независящих от представителей сервисной организации.

6. Сервисная организация имеет право отказаться от бесплатного гарантийного обслуживания аппарата или его замены, если документы, указанные в п. 11 Руководства по эксплуатации отсутствуют или информация в них  не полная и/или документы заполнены неразборчиво, с исправлениями, которые не засвидетельствованы соответствующей печатью.

АКТ
   



           (образец)

Составлен «___» _______________ 200_ г.   о проверке аппарата
______________________________________   заводской № _____________

изготовленого ЗАО «Машзавод» г. Новогродовка  «___» «_________» 200_ г., установленного по адресу: __________________________________________
_________________________________________________________________

Дата установки: «___» «_________» 200 _ г.

1. Описание дефекта _______________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

2. Причина возникновения дефекта (транспортировка, монтаж, заводской дефект, неправильное обслуживание и эксплуатация и т.д.)

3. Заключение:

 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

Проверку произвел:

 _________________________________________________________________

(фамилия)

 _________________________________________________________________

(наименование организации)

 _________________________________________________________________

(подпись и печать)

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

Владелец:

 _________________________________________________________________

(фамилия, адрес, телефон, подпись, дата)

  _________________________________________________________________

Обратная сторона АКТА

Пустая страница

номер страницы не печатать

Талон №1

на введение аппарата в эксплуатацию 

(остается у владельца)

/Заполняет завод-изготовитель/
Модель аппарата __________________

Дата выпуска        __________________                Зав. №  _______________

/Заполняет продавец/

Дата продажи «___» «__________» 200__г.                      

М.П. /продавца/

Владелец:________________________________________________________

Ф.И.О., подпись

Адрес установки ___________________________________________________

__________________________________________________________________
телефон __________________________________________________________

Данные по установке аппарата

Дата установки  «___» «__________» 200__г.        

Выполнил установку:  _______________________________________________

Ф.И.О., подпись

Название организации и ее юридический адрес 

__________________________________________________________________

№ Лицензии ___________________________ телефон ____________________

Подтверждение выполненных работ: __________________________________

                                                               подпись владельца

Данные по подключению к газопроводу

Дата подключения  «___» «__________» 200__г.        

Выполнил подключение:   ___________________________________________

Ф.И.О., подпись

Название организации и ее юридический адрес 

_________________________________________________________________

№ Лицензии ___________________________ телефон ___________________

Подтверждение выполненных работ: __________________________________

                                                               подпись владельца

Данные по введению в эксплуатацию

Дата введения в эксплуатацию     «___» «__________» 200__г.        

Выполнил запуск аппарата:  _________________________________________

                                              Ф.И.О., подпись, печать организации

Название организации и ее юридический адрес 

__________________________________________________________________

№ Лицензии ___________________________ телефон ___________________

Подтверждение выполненных работ: __________________________________

                                                               подпись владельца

Инструктаж прослушан, правила пользования аппаратом освоены ______________________

    подпись владельца
	Приложение 1 - Перечень проведенных работ

	
	
	
	
	

	Дата
	Причина проведения работ
	Характеристики неисправности, описание выполненной работы, наименование замененных деталей
	Название, тел.,                                    № лицензии организации, производившей сервисное обслуживание
	Ф.И.О., подпись лица производившего ремонт

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Примечание: не допускается запись карандашом и смывающимися чернилами



	


ТАЛОН № 1

на проведение ежегодного технического обслуживания (ТО)

«__»________ 200_г.

Модель аппарата  _________________________________________________

Заводской №  _____________________________________________________

Сервисные работы провел __________________________________________

_________________________________________________________________

Примечания:  _____________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Подпись исполнителя ______________________________________________

Подпись владельца     ______________________________________________

Печать:

ТАЛОН № 2

на проведение ежегодного технического обслуживания (ТО)

«__»________ 200_г.

Модель аппарата  _________________________________________________

Заводской №  _____________________________________________________

Сервисные работы провел __________________________________________

_________________________________________________________________

Примечания:  _____________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Подпись исполнителя ______________________________________________

Подпись владельца     ______________________________________________

Печать:

Рекомендации специалиста:  ____________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Данные о проведенной работе:   _________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендации специалиста:  ____________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Данные о проведенной работе:   _________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	                      Корешок  отрывного талона  № 1  на гарантийный ремонт на протяжении_3 – х _лет  гарантийного срока эксплуатации  

                                           Изъят  __________________________________________________________

                                        Исполнитель  _______________________________________________________________________________________________

                        Линия отреза               (ПОДПИСЬ, Ф.И.О.  ПОЛНОСТЬЮ, НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС)       
-
	           ___________________________________________________________
               (предприятие, организация, товарный знак, адрес)

Идентификационный код 14310336  Код по ГКУД ______________
по ЕГРПОУ


действителен в заполненном виде 

                                        ОТРЫВНОЙ  ТАЛОН  № 1

на гарантийный ремонт

в течении      3  - х  лет  гарантийного срока эксплуатации   

Заполняет изготовитель

_____Forte________________ заводской номер ___________
  (наименование аппарата)

Дата изготовления _____________________________________________________

                                                   (число, месяц, год)

Представитель ОТК _____________________________________________________

                                        (подпись и (или) штамп )

Заполняет продавец

Продавец _____________________________________________________
                                              (наименование, адрес)

Дата продажи   _____________________________________________________

                                          (число, месяц, год)

Ответственное лицо____________________________________
                                                    (подпись и расшифровка)

     МП

 

	обратная сторона талона №1 на гарантийный ремонт

Заполняет исполнитель

Исполнитель _____________________________________________________________




                    (Ф.И.О. , должность)

_____________________________________________________________

                                 (предприятие, организация, адрес)
Номер, по которому аппарат  взят на гарантийный учет ______________

Причина ремонта. Название замененного узла аппарата, составной части 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
Дата проведения ремонта ____________________________________________





(число, месяц, год)

Подпись лица, выполнившего работу, и                 Номер пломбиратора 

ее расшифровка ________________            __________________
МП

Подпись владельца, подтверждающая выполнение работ 

по гарантийному ремонту _________________________________

	

	                                            Корешок  отрывного талона  № 2  на гарантийный ремонт на протяжении_3 – х _лет  гарантийного срока эксплуатации  

                                                            Изъят  __________________________________________________________

                                                             Исполнитель  _________________________________________________________________________________________________

                                              Линия отреза               (ПОДПИСЬ, Ф.И.О.  ПОЛНОСТЬЮ, НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС)           
--
	           ____________________________________________________________
          (предприятие, организация, товарный знак, адрес)

Идентификационный код 14310336           Код по ГКУД _________________

по ЕГРПОУ

действителен в заполненном виде 

                                       ОТРЫВНОЙ  ТАЛОН № 2 

на гарантийный ремонт

в течении     3  - х  лет   гарантийного срока эксплуатации 

Заполняет изготовитель

____Forte___________          заводской номер ____________

(наименование аппарата)

Дата  изготовления ___________________________________________________

                                      (число, месяц, год)

Представитель ОТК ___________________________________________________

                                  (подпись и (или) штамп )

Заполняет продавец  

Продавец __________________________________________________
                              (наименование, адрес)

Дата продажи __________________________________________________

                               (число, месяц, год)

Ответственное лицо  __________________________________________________
                           (подпись и расшифровка)

      МП

 

	обратная сторона талона №2 на гарантийный ремонт

Заполняет исполнитель

Исполнитель __________________________________________________




              (Ф.И.О., должность)

______________________________________________________________

                                 (предприятие, организация, адрес)

Номер, по которому аппарат  взят на гарантийный 
учет ______________

Причина ремонта. Название замененного узла аппарата, составной части 

_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Дата проведения ремонта _______________________________________





(число, месяц, год)

Подпись лица, выполнившего работу, и        Номер пломбиратора ее расшифровка _____________________           _____________________
               МП

Подпись владельца, подтверждающая выполнение работ 

по гарантийному ремонту ________________________________

	


пустая страница

(Третья (внутренняя) страница обложки)

номер страницы не печатать

[image: image20.jpg]



[image: image21.jpg]=
r

ANMNAPAT OTOMUTENbHbIV FA30BbIN
BbITOBOU C BOAAHbLIM KOHTYPOM (FORTE)

AMMNAPAT KOMEMHUPOBAHHbIN FA30BbIV
BbITOBOM C BOASHLIM KOHTYPOM (FORTE D)

PYKOBOACTBO
MO 3KCNNYATALIMMM




  ЗАО “МАШЗАВОД”

Украина, Донецкая обл.

г. Новогродовка

ул. Углесборочная, 1

тел:+38 06237 74152
E-mail: Info@dani.ua
www.dani.ua










PAGE  
8

